فهرست مطالب

1 برد EBS	1

1 . 1 برد مدارچاپی	1

1 . 2 توصیه‌های مونتاژ برد EBS	2

2 برد HBS	3

2 . 1 برد مدارچاپی	3

2 . 2 توصیه‌های مونتاژ	4

3 برد MBS	5

3 . 1 برد مدارچاپی	5

3 . 2 توصیه‌های مونتاژ	5

4 برد MOBS	6

4 . 1 برد مدارچاپی	6

4 . 2 توصیه‌های مونتاژ	6

# شرح بردهای پروژه

# برد EBS

## برد مدارچاپی

در شکل زیر نمایی از برد EBS نمایش داده شده شده است.

شکل 1 نمای روی برد EBS

شکل 2 نمای زیر برد EBS

## توصیه‌های مونتاژ برد EBS

- اپتوکوپلرهای 3 و 4 و 5 و 6 مونتاژ نشوند.

- درگاه Micro USB مونتاژ نگردد.

- هنگام مونتاژ تراشه‌های 74HC595 و 74HC165 به جهت این تراشه‌ها بسیار دقت شود.

- مقاومت‌های 1206 سمت اپتوکوپلرها حتماً 3.6k مونتاژ شوند.

- مقاومت 150اهم نزدیک وریستورها مونتاژ نشود.

- بجای مقاومت‌های 500 یا 510 اهم می‌توان از 560 اهم استفاده نمود.

- بجای مقاومت‌ها 5 کیلواهم می‌توان از مقاومت 6/5 کیلواهم استفاده نمود.

- بجای ترانزیستور 2n7002 می‌توان از ترانزیستور BSS138 استفاده نمود.

# برد HBS

## برد مدارچاپی

در شکل‌های زیر نمای رو و زیرین برد HBS نمایش داده شده شده است.

شکل 4 نمای روی برد HBS

شکل 5 نمای زیر برد HBS

## توصیه‌های مونتاژ

- درگاه Micro USB مونتاژ نگردد.

- هنگام مونتاژ تراشه‌های 74HC595 و 74HC165 به جهت این تراشه‌ها بسیار دقت شود.

- ترمینال‌های فونیکس F11-E7 مونتاژ نشوند.

- خازن 2200uF بصورت خوابیده روی برد مونتاژ شود.

- مقاومت‌های سمت راست برد باید بصورت یکی در میان 1k و 20 باشند.

1k

1k

20

20

شکل 7 سگمنت‌های برد HBS

- بجای مقاومت‌های 500 یا 510 اهم می‌توان از 560 اهم استفاده نمود.

- بجای مقاومت‌ها 5 کیلواهم می‌توان از مقاومت 6/5 کیلواهم استفاده نمود.

- بجای ترانزیستور 2n7002 می‌توان از ترانزیستور BSS138 استفاده نمود.

# برد MBS

## برد مدارچاپی

در شکل‌های زیر نمای رو و زیرین برد MBS نمایش داده شده شده است.

شکل 8 نمای روی برد MBS

شکل 9 نمای زیر برد MBS

## توصیه‌های مونتاژ

- پین‌هدر 6تایی این برد حتماً از نوع نری و طول 19mm باشد و مطابق شکل9، به سمت روی برد مونتاژ گردد.

- درگاه Micro USB مونتاژ نگردد.

# برد MOBS

## برد مدارچاپی

در شکل‌های زیر نمای رو و زیرین برد MOBS نمایش داده شده است.

شکل 10 نمای روی برد MOBS

شکل 11 نمای زیر برد MOBS

## توصیه‌های مونتاژ

- پین‌هدر 6تایی این برد حتماً از نوع مادگی باشد و مطابق شکل12، به سمت زیر برد مونتاژ گردد.

- درگاه Micro USB بر روی برد MOBS حتماً می‌بایست مونتاژ گردد.

- سطح زیرین تراشه Quectel UC15 پین‌هایی وجود دارد که با حرارات دادن در انتهای کار، مونتاژ می‌شوند.

شکل 12 سطح زیرین تراشه Quectel UC15

شکل 12 سطح زیرین تراشه Quectel UC15

- به منظور مونتاژ کلید DPDT بصورت رایت، از پین‌هدر یا پایه قطعات dip (ترجیحاً پایه LED) استفاده شود. به تصاویر زیر توجه نمایید:

شکل 13 روش نادرست مونتاژ سوئیچ

شکل 13 روش نادرست مونتاژ سوئیچ

شکل 14 روش صحیح مونتاژ سوئیچ

شکل 14 روش صحیح مونتاژ سوئیچ